30.03.2015. protokols Nr.4 


Dundagas novada ielu asfaltbetona seguma remonts 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/3)
Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	Dundagas novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs
	90009115209

	Adrese
	Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV - 3270

	Kontaktpersona
	Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro

	Kontakttālrunis
	26563742


Tehniskā specifikācija

1. Prasības darbiem – pielikums Nr.1.

2. Iepirkums nav sadalīts DAĻĀS.


3. Piedāvājumam izvirzītās prasības: 

Izmaksās jāparedz visi ar pakalpojuma veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā nodokļi. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Dundagas novada teritorijā saskaņā ar pasūtītāja norīkojumiem.

Paredzamais līguma izpildes termiņš 2016. gada 31. marts.

Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas.

Uzvarētāja noteikšanas kritērijs: Zemākā cena.
Prasības piedāvājuma noformējumam. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pielikumu Nr.2 un pielikumu Nr.3

Piedāvājums jāiesniedz Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2015.gada 14. aprīlim plkst. 14.00.

Prasības darbiem – pielikums Nr.1

	Darbu veidi

	1.Asfaltbetona seguma remontam ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums vidēji 4cm.



	2.Asfaltbetona seguma remontam ar auksto asfaltbetonu vai melnajām 

šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītēm ne seklākām

 par 4 cm 


	3.Asfaltbetona segu remontam aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu‚ izmantojot pilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums līdz 4 cm.  




Veicamo darbu biežumu, apjomu un adresi nosaka Pasūtītājs.

Pēc pasūtījuma saņemšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Izpildāmo darbu garantijas termiņš - nedrīkst būt mazāks par normatīvajos aktos noteiktajiem.

1. Asfaltbetona segu remontam ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums vidēji 4cm.

 Mērķis:  

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

 Mērvienība :

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2.)

1 . Darba apraksts :

1.1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

1.2. Bedrītes iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību. 
1.3. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšanu) ar bitumena emulsiju.
1.4.Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē. 
1.5. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju.
1.6. Aizpildītās bedrītes nosegšana ar minerālo materiālu.
1.7. Darba  veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu sakārtošana darba dienas beigās un to novākšana pēc 1 dienas.
2. Materiāli :

    Darba izpildei pielietojama bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vaiC65B3 (C65B4). kas atbilst dokumenta ..Autoceļu specifikācijas 2010" nodaļas 6.5.3.2. „Saistviela” prasībām.

    Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls. kura D < 16 mm. Bedrīšu pārbēršanai lietotā materiāla D < 8 mm. Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 5.2.3.1. „Prasības maisījuma izejmateriāliem” N11 stiprības klasei noteiktajām prasībām.

  3. Iekārtas un mehānismi:

      Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju, kalibrētai.

4. Darba izpilde:

     Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu seklu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie seguma temperatūras ne zemākas par +50 C. 

     Pirms saistvielas izsmidzināšanas, bedrīti un apkārtējā seguma bojātā virsma jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu. 

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās  darba temperatūra ir no 500C līdz 700C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

     Pēc remontdarbu veikšanas jāuzstāda ātruma ierobežojums 30 km stundā vismaz uz 1 diennakti.  Uzbērtas šķembas pirms ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

5. Prasības izpildītam darbam :

    Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma  līmeņa vairāk kā par +10 mm.

    Darbu beidzot, segumam jābūt tīram 2.darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas - uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

6. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

     Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu. 

    Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

2.Asfaltbetona segu remontam ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītēm ne seklākām par 4 cm 

 Mērķis: 

  Aizpildīt satiksmei bīstamās bedres, uzlabot satiksmes drošību‚ aizpildīt satiksmei bīstamās bedres, nodrošināt normatīvos noteikto ceļa seguma līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

 Mērvienība :

Izpildītais darbs uzmērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2.)

1. Darba apraksts :

1.1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

1.2. Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību. 
1.3. Auksto asfaltbetonu iebūve sagatavotā bedrītē. 
1.4. Darba  veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
2.  Prasības izpildītam darbam.

     Pielieto satiksmei bīstamu bedru aizpildīšanai. Konkrētā materiāla izmantošana pirms sezonas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

     Pirms iestrādāšanas zemās temperatūrās, materiāls vismaz 24 stundas jāuzglabā siltās telpās vai jāuzsilda ar gāzes degli.

     Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas.   Sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens. Aukstā laikā ieteicama ir bedrītes uzsildīšana ar gāzes degli.

     Materiāla vienas kārtas biezums 4-5 cm. jāņem vērā. ka materiāla masas tilpums blīvējot samazinās par 20%- 30%. Pēc asfalta izlīdzināšanas bedrē to pārkaisa ar 2- 3mm biezu smilšu kārtu un noblietē ar vibroplātni. Blīvēšana jābeidz, kad masā vairs nepaliek blīvēšanas iekārtas pēdas. Ja Piegādātāja materiāla pielietošanas aprakstā paredzēta savādāka tehnoloģija, tā iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3. Materiāliem.

    Aukstais asfalts, kas paredzēts bedrīšu remontam. Iepakots speciālā iepakojumā, kas nodrošina tā ilgstošu (ne mazāku par 4 mēnešiem) uzglabāšanu lietošanas gatavībā un izmantošanu bez īpašas sagatavošanas. Materiālam, ko paredzēts iestrādāt ziemas sezonā, jābūt iestrādājamam arī negatīvās temperatūrās.

    Materiālam jābūt pievienotam materiāla pielietošanas aprakstam un drošības datu lapai.

Pārkaisīšanai izmanto smilti (D < 2mm).

4. Materiālu izlietojuma normas.

    Darbu daudzums jāuzskaita, kontrolējot objektā pievestās un iestrādātā aukstā asfalta kravu atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010" punktā 2.6.4.3. noteiktajam. Pēc iestrādātā aukstā asfalta daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu. Materiāla patēriņš, ja materiāla lietošanas aprakstā nav noteikts savādāk, - 0,096t/m" (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

3. Asfaltbetona segu remontam aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu‚ izmantojot pilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums līdz 4 cm.  

Mērķis:
Nodrošināt satiksmi un asfalta seguma ūdensnecaurlaidību.

Mērvienība :
Aizpildītais bedrīšu laukums kvadrātmetros (m²).

1 . Darba apraksts:

1.1.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

1.2.Bedrītes sagatavošana. 

1.3.Asfaltbetona iestrāde un blīvēšana. 

1.4.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.

2. Materiāli :

    Asfaltbetonam jāatbilst dokumentā „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 6.2.3.5.1. Asfaltbetons (АС) noteiktajām prasībām un jābūt līdzīgam kā labojamā segumā.

    Bedrīšu gruntēšanai pielietojama bitumena emulsija C50B3 vai C50B4. kas atbilst dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. Saistviela prasībām .

3. Iekārtas:

    Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi. Iekārta, kas nodrošina vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu. Asfalta maisījuma transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu.

    Veltnis vai vibroplātne ar tehniskajiem rādītājiem, kas nodrošinās paredzēto iestrādātā materiāla sablīvējumu.

4. Darbu izpilde:

     Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kas nav zemāka par+5° C.

     Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar zemu vai vidēju defektu pakāpi. Bedrītes minimālais dziļums nedrīkst būt seklāks par 3cm.

Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, par 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā.

     Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un citiem priekšmetiem, to izpūšot ar saspiestu gaisu vai izmantojot birstes un lāpstas. Sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens.

     Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra +50°C līdz +70°C. Bitumena emulsijas patēriņš 0.0004 - 0.0007t/nr. Vertikālo malu gruntēšanu drīkst aizstāt ar bitumena mastikas lentas iestrādāšanu.

    Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par +100ºC. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 - 30 %. Iestrādātā asfaltbetona vienas kārtas biezumam jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļā 6.2.3.5.1. ..Asfaltbetons (AC) konkrētā asfaltbetona tipa ieteiktajam kārtas biezumam.

    Iestrādātā asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Blīvējamā asfaltbetona temperatūra nedrīkst būt zemāka par +90" C.

5. Kvalitātes novērtējums :

    Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks par +10 mm. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš  nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
    Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

6. Darba daudzuma uzmērīšana:

    Paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot laukumu atbilstoši dokumenta „Autoceļu specifikācijas 2010” punktā 2.6.4.1. noteiktajam.

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU ASFALTBETONA SEGUMA REMONTS.

Iepirkuma ID. Nr. DND 2015/3
Pretendents, _______________________________________________________________, 

           

pretendenta nosaukums, jur. adrese
, nodokļu maksātāja reģ.Nr.




tā vadītāja vai pilnvarotās personas ________________________________   personā,  

         vārds, uzvārds, personas kods

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
· piesakās piedalīties iepirkumā par tiesībām veikt Dundagas novada pašvaldības ielu asfaltbetona segu remonta darbus; 

· atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 30 dienas;
· apliecina, ka līdz piedāvājuma iesniegšanai Pasūtītājam iesniegti pretendenta visi iespējamie iebildumi par Instrukciju un tai pievienotiem dokumentiem;
· pretendents apliecina, ka – 

· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;

· pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, kas pārsniedz euro 150;

· pretendents šajā piedāvājumā nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

· apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus saskaņā Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un iesniegto Pretendenta piedāvājumu.

Paraksts* : 


_________________________________________________

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: _________________________________

Amats:____________________________________________

Pretendenta adrese: __________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri_______________________

Bankas rekvizīti: ____________________________________
z.v.

*Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

PIELIKUMS Nr. 3

DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU ASFALTBETONA SEGUMA REMONTS.

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/3
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs , _____________________________________________________________________




/pretendenta nosaukums, reģ. Nr., adrese/

apņemamies veikt darbus, kas saistīti ar Dundagas novada pašvaldībai piederošo ielu asfaltbetona segu remontu par šādām cenām:

	Darbu veids
	Mērvienība
	Cena euro
bez PVN, par vienību
	Plānotais darbu daudzums* m2
	Cena EUR

	Asfaltbetona segu remontam bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums līdz 4 cm.  


	m2
	
	200 m2
	

	  Asfaltbetona seguma remontam ar auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju, bedrītēm ne seklākām par 4 cm
	m2
	
	200 m2
	

	Asfaltbetona seguma remontam aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu‚ izmantojot pilno tehnoloģiju, bedrītes dziļums līdz 4 cm.  


	m2
	
	200 m2
	

	Kopā EUR bez PVN
	

	Kopā EUR ar PVN 
	


*Augstāk minētie darbu apjomi ir orientējoši, tie iegūti, apkopojot iepriekšējos gados izpildīto, un šī tabula izmantojama tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, lai izvēlētos piedāvājumu par zemāko kopējo summu. Konkrētos daudzumus pēc nepieciešamības un finanšu iespējām noteiks pasūtītājs. Līgumā ar izpildītāju par šo darbu veikšanu tiks ietverta tabula ar pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības piedāvātajām vienību izmaksām.

Paraksts

_________________________________________________

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 

Pilns vārds, uzvārds: _________________________________

Z.V.                                                                                                      

2015. gada ______________

7

